Клапан серии 41005

A

C

B

P

R

S

T

Корпус клапана в сборе        Привод модели 87/88                   Ручной дублер

Габаритные размеры (мм) и масса (кг) корпуса клапана в сборе

| DN | # А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANSI 150 |  | ANSI 300 |  | ANSI 600 |  | ANSI 900 |  | ANSI 1500 |  | ANSI 2500 |  |  |  |
|  | RF | RTJ | RF | RTJ | RF | RTJ | RF | RTJ | RF | RTJ | RF | RTJ |  |  |
| 50 | - | - | 267 | 283 | 286 | 289 | 375 | 378 | 375 | 378 | 400 | 403 | 94 | 250 |
| 80 | - | - | 318 | 334 | 337 | 340 | 441 | 445 | 460 | 464 |  |  | 93 | 300 |
| 100 | - | - | 369 | 384 | 394 | 397 | 511 | 514 | 531 | 533 |  |  | 112 | 330 |
| 150 | 451 | 464 | 473 | 489 | 508 | 511 | 714 | 717 | 768 | 774 |  |  | 166 | 394 |
| 200 | 543 | 556 | 569 | 584 | 610 | 613 | 915 | 918 | 972 | 981 |  |  | 205 | 521 |
| 250 | 673 | 686 | 708 | 724 | 752 | 755 | 1092 | 1095 | 1168 | 1178 | - | - | 247 | 571 |
| 300 | 737 | 750 | 775 | 791 | 819 | 822 | 1130 | 1133 | 1218 | 1234 | - | - | 359 | 626 |
| 400 | 1016 | 1029 | 1057 | 1072 | 1108 | 1111 | 1375 | 1384 | 1508 | 1530 | - | - | 449 | 694 |

 - сообщается по запросу.

| DN | # А |  |  |  |  | # Масса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 64 | PN 100 | ANSI 150, 300 | ANSI 600 | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 |
| 50 | 267 | 267 | 267 | 286 | 286 | 45 | 45 | 65 | 65 | 69 |
| 80 | 298 | 318 | 318 | 337 | 337 | 100 | 100 | 147 | 160 | 182 |
| 100 | 353 | 369 | 369 | 394 | 394 | 165 | 169 | 240 | 248 | 299 |
| 150 | 451 | 473 | 473 | 508 | 508 | 245 | 260 | 526 | 536 | 657 |
| 200 | 543 | 569 | 569 | 610 | 610 | 418 | 439 | 692 | 816 | 997 |
| 250 | 626 | 661 | 661 | 705 | 705 | 630 | 677 | 1066 | 1270 | - |
| 300 | 731 | 769 | 769 | 813 | 813 | 980 | 1015 | 1497 | 1769 | - |
| 400 | 898 | 940 | 940 | 991 | 991 | 1454 | 1506 | - | - | - |

Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приводов модели 87/88

| Размер привода | P | R | S | T | Масса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | без ручного дублера | с ручным дублером |
| 6 | 292 | 395 | 254 | 229 | 20 | 27 |
| 10 | 368 | 497 | 277 | 305 | 38 | 48 |
| 16 | 476 | 717 | 330 | 457 | 95 | 111 |
| 23 | 549 | 780 | 381 | 457 | 120 | 154 |

Привод модели 37/38

F

D

D

Е

J

H

G

37                                    38                                        37                                 38

(Воздух закрывает)      (Воздух открывает)           (Воздух закрывает)   (Воздух открывает)

Стандартный                                               C ручным дублером типа 8А

Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приводов модели 37/38

| Размер привода | D | E | F | G | H | J | Масса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | без ручного дублера |  | с ручным дублером |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 | 38 | 37 | 38 |
| 18 | 527 | 843 | 1069 | 203 | 1346 | 1346 | 86 | 167 | 104 | 186 |
| 18 L | 527 | - | 1321 | 203 | - | 1346 | - | 204 | - | 222 |
| 24 | 699 | 881 | 1156 | 305 | 1346 | 1473 | 147 | 245 | 179 | 276 |